STN-LCD驱动控制专用集成电路的结构

发布来源：   发布时间：2010-5-11 8:41:29

STN-LCD驱动控制芯片为一多功能、记忆体映射的LCD驱动器，提供32×4（128）个显 示点选择，并且可以用软体方式加以设定系统功能，非常适用于各种LCD产品上。在STN-LCD 驱动控制芯片和MCU之间只需要 4 至 5 条线的界面即可。除此之外，STN-LCD驱动控制芯片 还提供了省电指令（Power Down Command），可减少电源的耗损。STN-LCD驱动控制芯片集成 了控制模块和显示模块两部分电路为一体。控制模块用于接收MCU送来的数据，并对数据进 行分析处理，产生相应的控制信号送给显示模块。显示驱动模块按照控制模块送来的控制信 号进行显示或其它相应的操作。

液晶显示控制驱动芯片是在液晶像素的行电极和列电极之间建立交变电场。在点阵式液 晶显示器中，像素的两电极是以矩阵方式排列的，由驱动电路循环地给每行电极施加选择脉 冲电压，同时通过列电极给该行像素施加选择或非选择脉冲电压，以实现对像素的驱动，这 种行扫描是逐行顺序进行的，循环周期为一帧。因此，点阵LCD专用控制芯片的主要作用是 为液晶显示器提供时序信号和显示数据，是MCU与液晶显示系统之间的接口。芯片既可以受 MCU的直接控制又可以脱机独立控制并驱动液晶显示，以上为液晶驱动控制的基本要求。 STN-LCD驱动控制芯片具有以下主要功能：1)与MCU的接口作用；2)控制显示功能的电路；3) 访问RAM；4)为液晶显示屏提供扫描时序信号和传输显示数据；5)提供功能较齐全的控制指 令集便于MCU编程；6)提供可选择的不同偏压比的驱动电压。STN-LCD驱动控制专用集成电路 的总体结构如下图1所示。